附件：

本项目服务清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新院区内网光纤数据专线项目 | 1、内网网络光纤（业务网络） 2、内网汇聚数据交换服务 3、内网接入数据交换服务 | 内网网络光纤（业务网络：汇聚数据光纤网路不得低于30M）: 因两院区需并用，两边数据要一致，现内网已融合医保专网、三一监管专网、人口专网、用血平台等，新院区内网光纤采用从本地机房迁移方式； 内网接入数据交换服务，为保障业务可行要求，需要提供相应配套设施2台，具体要求如下： 1.性能：交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps，以官网最小值为准； 2.端口配置：≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥4个万兆端口； 内网汇聚数据交换服务，为保障业务可行要求，需要提供相应配套设施1台，具体要求如下： 1.性能：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps，以官网最小值为准； 2.端口配置：≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP+端口（每个QSFP+端口可拆分为4个万兆端口） 3.扩展插槽：除固定端口外还包含≥2个slot扩展插槽； 4.风扇：≥2个风扇插槽，支持前后、后前风道，风道可调 5.多类型插卡：为了满足不同的互联要求，建议所投设备支持多种端口扩展板卡，包括10G/5G/2.5G/1GBase-T接口板卡、5G/2.5G/1GBase-T接口板卡、25G、40G等，（要求提供官网链接和截图证明） 6.二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP，支持STP Root Guard，支持BPDU Guard，支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 7.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 8.iNQA ：要求支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量（要求提供官网链接和截图证明） 9.链路聚合：支持GE端口聚合、10GE端口聚合，40G聚合，支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合 |

报价单

| 服务内容 | 数量 | 单位 | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新院区内网光纤数据专线项目：满足新老院区内网网络互联互通 | 1 | 套 |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |