附件：

本项目服务清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新院区互联网专线采购项目 | 互联网专线及配套安全防护功能 | 1.提供2条互联网专线带宽不得低于400M，专线分别用于办公网络和医院公共WIFI。 2.用于办公网络的专线具备以下安全防护功能： （1）承载安全业务的系统设备为国产品牌，机架式硬件设备，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，非x86平台，多核处理器硬件架构； （2）▲网络接口：配置≥5个千兆电口，≥1个千兆Combo接口，USB2.0接口≥2个，标配单电源1个；（提供设备功能页截图并加盖供应商公章） （3）▲大包吞吐量≧1G，防火墙混合包吞吐≧800M，防火墙小包（64Bytes）吞吐≧250M ，IPSEC吞吐量≧300Mbps，防病毒吞吐量≧400Mbps，IPS吞吐量≧400Mbps，并发连接数≧40万。（提供设备功能页截图并加盖供应商公章） （4）▲支持路由模式，支持路由、透明、旁路模式，可以透明方式串接在网络中,支持入侵检测防御、海量病毒防护、上网行为管理、带宽管理、敏感信息保护、服务器外联防护等功能（提供设备功能页截图并加盖供应商公章） （5）支持应用类别、风险类型、风险级别等多维度的应用定义，支持应用特征库不低于400种，并且支持在线更新和离线更新以及版本回退功能 （6）▲可扩展支持AV功能：支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3，IMAP协议进行病毒文件检测，病毒库不低于5000条，病毒库支持实时更新（提供设备功能页截图并加盖供应商公章） （7）支持url过滤防护，针对不可信url进行防护，支持IPv6的应用控制策略，支持针对应用动作、应用内容的细粒度控制、如邮件关键字过滤等，内置P2P应用、网页应用、数据库应用等应用特征库； （8）▲文件过滤功能，上传和现在限制文件类型，防止企业文件被泄露（提供设备功能页截图并加盖供应商公章） （9）具有防止共享上网，可识别共享上网终端的数量、操作系统类型、基于应用的防护 （10）▲对SD-WAN隧道的延时、抖动、丢包率等提供可视化展示；（提供功能截图证明） （11）▲VPN功能：支持IPSEC VPN和SSL VPN ，IPSEC VPN支持IKEV1、IKEV2、国密等类型，支持SM1、SM3、SM4等加密、认证算法；（提供功能截图证明） (12)支持终端扫描功能，并能展示扫描结果，扫描结果应至少包括终端名称、IP、MAC等信息 |

报价单

| 服务内容 | 数量 | 单位 | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新院区内网光纤数据专线项目：满足新老院区内网网络互联互通 | 2 | 套 |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |

报价单位：

报价时间：